КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИСПОЛНЕНИЯ И КАТЕГОРИИ ИЗДЕЛИЙ

Для использования технических изделий в нескольких географических районах с различными типами климатов последние группируют по типам макроклиматов следующим образом:

| АХЛ | антарктический холодный, ограниченный антарктическим холодным типом климата; |
| --- | --- |
| ХЛ | холодный, объединяющий типы климатов: |
|  | ЭХл; экстремальный холодный. Хл; холодный. |
| У | умеренный, объединяющий типы климатов: |
|  | ХлУ; холодный умеренный. ТпУ; теплый умеренный. ТпСУ; теплый сухой умеренный. |
| ТВ | тропический влажный ), объединяющий типы климатов: |
|  | ТпВ; теплый влажный. ТнВР; теплый влажный равномерный. |
| ТС | тропический сухой объединяющий типы климатов: |
|  | МгТпС; мягкий теплыйсухой. ЭТпС; экстремальный теплый сухой. ТпПр; Теплый переходный. |
| М | умеренно-холодный морской, объединяющий типы климатов: |
|  | УМ; умеренный морской. ХлМ; холодный морской. |
| ТМ | тропический морской, ограниченный тропическим морским типом климата |

Для более универсального применения изделий устанавливают следующие группы макроклиматов:

| УХЛ | умеренно-холодный объединяющий макроклиматы: |
| --- | --- |
|  | У; умеренный. ХЛ; холодный. |
| Т | тропический, объединяющий макроклиматы: |
|  | ТВ; тропический влажный. ТС; тропический сухой. |
| О | общемировой, объединяющий все типы макроклиматов, кроме |
|  | АХЛ; антарктического холодного. М; умеренно-холодный морской. ТМ; тропический морской. |
| ОМ | общеклиматический морской, объединяющий макроклиматы: |
|  | М; умеренно-холодный морской. ТМ; тропический морской. |
| В | всеобщий объединяющий все макроклиматы, кроме |
|  | АХЛ; Антарктического холодного. |

Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации изделий принимают равными значениям в таблице. Эти значения относятся к эксплуатации изделий на высотах до 1000 м.

Значения температуры окружающего воздуха

* Для изделий, которые по условиям эксплуатации могут иметь перерывы в работе при эпизодически

появляющихся температурах ниже минус 40°С, нижнее рабочее значение температуры допускается в

технически обоснованных случаях принимать равным минус 40°С.

Для исполнения ТУ нижнее рабочее значение температуры принимают равным минус 25°С, нижнее

предельное рабочее значение температуры - минус 30°С.

** Для некоторых областей с субтропическим климатом значение принимают равным минус 10°С.

*** Для некоторых областей в КНР, Турции, Афганистане значение принимают равным минус 20°С.

**** Для судов, не используемых в районах Северного Ледовитого океана в зимнее время, нижнее

рабочее значение температуры принимают равным минус 30°С.

***** Для эксплуатации в нерабочем состоянии (для эксплуатационного хранения и

транспортирования) значение принимают таким же, как для категории 3, а для вида климатического

исполнения В4 - как для вида исполнения ОМ3.

****** Для исполнения Т.

******* Для исполнения ТС.

******** Для некоторых пунктов Центральной Сахары температуру принимают равной 55°С.

Допускается устанавливать температуру 45°С для изделий, разработанных до 01.07.89 и не

поставляемых в районы Ирака, стран Аравийского полуострова, Южного Ирана и Центральной Сахары.

Для поверхностей, подвергаемых нагреву солнцем, верхнее, среднее и предельное

рабочие значения температуры должны приниматься выше, чем указано для

изделий категории 1, на следующие величины:

для поверхностей, имеющих белый или серебристо-белый цвет, - на 15°С;

для поверхностей, имеющих иной, кроме белого или серебристо-белого, цвет - на

30°С.

П р и м е ч а н и е . Для изделий категорий 1; 1.1; 2; 3, предназначенных для районов СНГ,

допускается руководствоваться в части нижних значений температуры.

Среднее значение температуры принимают равным среднегодовому значению по табл. 6.

Нижние значения температуры воздуха на территории СНГ

Рабочие значения влажности воздуха (сочетания относительной влажности и температуры

* Указанное в таблице верхнее значение относительной влажности нормируется также при более

низких температурах; при более высоких температурах относительная влажность ниже.

При нормированном верхнем значении 100% наблюдается конденсация влаги, при нормированных

верхних значениях 80% или 98% конденсация влаги не наблюдается.

Значению 80% при 25°С соответствуют значения 90% при 20°С или 50-60% при 40°С.

** Для морских судов исполнения ОМ, предназначенных для непродолжительного пребывания в

районах с тропическим климатом, значения сочетания температуры и влажности допускается принимать

такими же, как и для исполнения М.

*** Для изделий, предназначенных для угольных шахт, значения влажности принимают такими же,

как для исполнения Т.

**** Для изделий видов климатических исполнений ОМ4 и ОМ5, устанавливаемых в машинных и

котельных отделениях кораблей, верхнее предельное рабочее значение 100% при 50°С.

* 5 Для исполнения ХЛ всех категории размещения, кроме 5; 5.1, среднегодовое значение - 85 % при

минус 6 °С.

*6 Для исполнения ТМ категорий размещения 1; 2; 5; 2.1; 5.1 применимо также среднегодовое

значение 70 % при 29 °С